ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α. Υλικό που αφορά δύο (2) servers ThinkSystem SR570

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| ThinkSystem SR530/SR570 x8 PCIe LP Riser 2 Kit | 2 | ΝΑΙ |  |  |

Β. Access switches

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατασκευαστής Μεταγωγέα Δικτύου. Να αναφερθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός | 2 |  |  |
| Αρχιτεκτονική Υλικού |  |  |  |
| Συμπαγής μηχανική σχεδίαση με απαίτηση χώρου στο ικρίωμα 1 RU. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει 24 θύρες Base-T ταχύτητας 1G | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει τουλάχιστον 4 θύρες 1G SFP | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη θερμοκρασιών αποθήκευσης τουλάχιστον σε εύρος –40°C μέ +70°C | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ποσοστών υγρασίας που επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής σε εύρος τουλάχιστον 5% με 95% | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη VBST (Compatible with PVST/PVST+/RPVST) | ΝΑΙ |  |  |
| Memory (RAM) 2GB | NAI |  |  |
| Flash Memory 1 GB | NAI |  |  |
| Ethernet Protection | NAI |  |  |
| Smart Link tree topology and Smart Link multi-instance, providing millisecond-level protection switchover | NAI |  |  |
| ERPS (G.8032) | NAI |  |  |
| STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s) | NAI |  |  |
| BPDU protection, root protection, and loop protection | NAI |  |  |
| BPDU tunnel | NAI |  |  |
| Λειτουργίες Layer 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Χωρητικότητα διαύλου μεταγωγής (Switching Bandwidth ) ≥ 56 Gbps | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ≥ 32Κ MAC διευθύνσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ≥ 4094 VLANs από την συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθμου | ΝΑΙ |  |  |
| Αυτόματη εκμάθηση και αυτόματο aging MAC διευθύνσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του STP ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση των timers | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη 802.1s, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί L2 load balancing με τη χρήση διαφορετικού STP για κάθε VLAN | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργίες Layer 3 | ΝΑΙ |  |  |
| Ελάχιστο συνολικό Throughput του κόμβου ≥ 56 Mpps | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων δρομολόγησης: Static route, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3, VRRP, VRRP6, Routing Policy, Policy-Based Routing | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη FIBv4 entries | ≥4096 |  |  |
| Υποστήριξη FIBv6 entries | ≥1024 |  |  |
| Υποστήριξη ND entries | ≥1024 |  |  |
| Path MTU (PMTU) | NAI |  |  |
| IPv6 ping, IPv6 tracert, and IPv6 Telnet | NAI |  |  |
| Υποστήριξη IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, and PIM-SSM , GMPv1/v2/v3 snooping | ΝΑΙ |  |  |
| Multicast load balancing among member ports of a trunk | ΝΑΙ |  |  |
| Quality of Services | ΝΑΙ |  |  |
| Packet redirection | ΝΑΙ |  |  |
| Rate limiting on packets sent and received by an interface | ΝΑΙ |  |  |
| DRR, SP, and DRR+SP queue scheduling algorithms | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη packet filtering μεταξύ Layer 2 και Layer 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργίες ασφάλειας | ΝΑΙ |  |  |
| DoS attack defense, ARP attack defense, and ICMP attack defense | ΝΑΙ |  |  |
| Hierarchical user management and password protection | ΝΑΙ |  |  |
| DoS attack defense, ARP attack defense, and ICMP attack defense | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη SSH V2.0 and HTTPS | ΝΑΙ |  |  |
| Binding of the IP address, MAC address, interface number, and VLAN ID | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, and NAC | ΝΑΙ |  |  |
| DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping DHCPv6 client, DHCPv6 relay | NAI |  |  |
| Λειτουργίες αξιοπιστίας | ΝΑΙ |  |  |
| LACP, VRRP, BFD, LLDP | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητες διαχείρισης | NAI |  |  |
| Υποστήριξη SNMP v1/v2c/v3 | NAI |  |  |
| Υποστήριξη RMON | ΝΑΙ |  |  |
| Virtual Cable Test (VCT) | NAI |  |  |
| LLDP/LLDP-MED | NAI |  |  |
| System logs and multi-level alarms | NAI |  |  |
| Εγγύηση |  |  |  |
| Τουλάχιστον 3 χρόνια υπηρεσίες υποστήριξης με παράδοσης του ανταλλακτικού την επομένη εργάσιμη ημέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Προδιαγραφές πιστοποιήσεων |  |  |  |
| CE certification | NAI |  |  |
| Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση |  |  |  |
| Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης | NAI |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

[υπογραφή – σφραγίδα]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με την  Αριθμ. Πρωτ.                                                          πρόσκληση

Στοιχεία συμμετέχοντα:

Έδρα: …………………………………………………………….

Οδός: …………………………….. Αριθμός: …………………….

Τηλέφωνο: …………………………

Email: ……………………………..

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της παρούσας πρόσκλησης.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 4 |  |  |  |
| ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter | 2 |  |  |  |
| ThinkSystem SR530/SR570 x8 PCIe LP Riser 2 Kit | 2 |  |  |  |
| Access switches | 2 |  |  |  |
| ΤΙΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (1) |  |  |  |  |
| Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση |  |  |  |  |
| ΤΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (2) |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (1) + (2) |  |  |  |  |

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εξήντα (60) ημέρες με έναρξη την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

……./……./……..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

[υπογραφή – σφραγίδα]